DOIT_AT使用说明

一准备工作

我使用的是四博智联的NODEMCU、乐鑫官方的烧录工具、串口调试助手、手机。

二、烧录

1、8266/8285烧录说明如下：

注意：红色框的选择信息和所使用模组的FLASH内存大小。市场上常用的模组FLASH型号有1MB=8Mbit，4MB=32Mbit两种，请选择对应的文件进行烧录，如果不能确定大小，可以选择最小的FLASH进行烧录。

三、测试

1、请打开打开串口调试助，配置模式为波特率：115200、数据位： 8 校验位：none  停止位：one 流控：none

配置信息如下：

确认没有问题请按一RST复位键（300m左右的低电平），打印信息如下：

显示 ready 证明启动正常。

- 查看是否出现DOIT开头的WIFI热点。

- 如果使用的模组遇到如下问题：

- 1、按键没有反映

- （1）请检查模组供电电源是不是3.3V/800ma的电源；

- （2）请检查一下TX和RX是不是接错位置；

- （3）检查一下端口号选择是否正确，有没有关闭串口调试助手的端口。

- 2、按键全是乱码

- （1）确定模块的波特率是115200;

- （2）请检查和模组通信的USB转TTL是不是兼容性问题，建议使用的是CH340和CP2102芯片做的USB转TTL.

- （3）请确定模组烧录时选择是不是按照上面操作。

- 常用功能。

- 测试工作正常后，打开手机WIFI.找到DOIT开头的WIFI 热点，点击连接。如下图。

- 打开手机浏览器。输入192.168.4.1。如下图；

可以设置模组的波特率，数据位，校验位，停止位。

主要解决问题：如果用户不记得原先的波特率，就无法和模组进行通信，可通过网页查看或者修改。

3、可以修改模组的AP热点，密码，加密方式，IP和MAC地址等。

4、模组可以通过网页直接配网。无需通过串口AT指令。当模组配网成功以后。模组的GPIO2引脚会变成低电平。GPIO2链接的指示灯就会被点亮。如下图：

。

5、串口使用 模块 AP 模式下做 TCP serve

- AT+CWMODE=2	                开启 AP 模式（串口助手）

- AT+CWSAP="ESP8266","0123456789",11,0	 设置模块的 wifi 和密码（串口助手）

- AT+CIPMUX=1	                   打开多连接（串口助手）

- AT+CIPSERVER=1,8899	            设置模块服务器端口（串口助手），

- 打开手机开始进行设置：            请打开电脑去连接模块建立的AP热点ESP8266。并且在打开网络调试助手，输入连接模块的 ip 和设置的端口。如下图模块默认的 ip 为 192.168.4.1，端口为自己设定的 8899（默认的为 333）（网络调试助手）

- AT+CIPSEND=0,11	                 进入数据发送模式为11个字节（串口助手）

- >	                                        进入发送模式（串口助手）

- www.doit.am	                              发送的 11 个数据（串口助手）

网络调试助手发送数据：深圳四博智联科技有限公司     （网络调试助手）

- *如果想设置开机进入透传模式请参考后面文档中的常用指令篇讲解，如果更为详细的说明请参考官方的AT指令文档

6、 模块 TCP  client 透传模式

- AT+CWMODE=1        设置模组为STA模式。（串口助手）

- AT+CWLAP            查询附近 WIFI（串口助手）

- AT+CWJAP="123123","12345678"    连接路由器的 WIFI（串口助手）

- AT+CIFSR         查看路由器分配给模组的IP地址,例如 192.168.43.103（串口助手）

- AT+CIPMUX=0         设置单连接（串口助手）

- AT+CIPMODE=1        设置透传模式（串口助手）

- 网络调试助手设置        电脑连接路由器，打开网络调试助手， 配置TCP server 端口8899，查看路由器给电脑分配的IP 192.168.43.104.（网络调试助手可提前设置好）

- AT+CIPSTART="TCP","192.168.43.104",8899 连接手机端建立的TCP服务器（串口助手）

- AT+CIPSEND	        开始发送数据（串口助手）

- >	                   进入发送模式（串口助手）

- www.doit.am             发送数据（串口助手）

- +++	                  注意退出透传，直接发送。取消发送新行

- 网络调试助手发送数据：深圳四博智联科技有限公司     （网络调试助手）

* 注意透传只能在单连接模式下进行，所以在建立连接之前一定要用（AT+CIPMUX=0设置单连接），但是模块处于服务器模式下时，必须要多链接，由于冲突，所以模块开启服务器模式不能做 TCP透传！

- 常用AT指令篇

- 1、读取 IO 状态

- AT+CIOREAD=15	15 为 GPIO15，返回值 0:LOW（低电平）	OK

- 2、设置 IO 口状态

- AT+CIOWRITE=2,1 //本指令是DOIT内部指令 2 为 GPIO 口号，1 为高电平，0 为低电平。请谨慎使用GPIO2.

- 3、智能配网（手机app 配网）

- AT+CWSTARTSMART ，要用乐鑫提供 APP 。上乐鑫官网下载 ESP-TOUCH ： http://espressif.com/zh-hans/support/download/documents 详情参考 AT 指令集

- 4、查询芯片 ID

- AT+CSYSID

- 返回回值如下+CSYSID:CHIP:000FDD04;FLASH:001640E0;KEY:DD6D800C

- 5、设置波特率

- AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0	修改串口波特率并保存到 flash，第二次上电有效，模块不支持硬件流控。

- 6、保存 TCP/UDP透传指令

- AT+SAVETRANSLINK=1, ”192.168.6.110”,1002, “TCP” 1 开机进入透传模式， 192.168.6.110 代表远端 ip，1002 远端端口，详情参考 at 指令集。

- 7、 TCP服务器

- AT+CIPSERVER=0	返回  OK

- 8、设置睡眠模式（正常为 70ma，最大发射功率 500ma) AT+SLEEP=0 0 为禁止休眠模式。

- 1 为 light-sleep 模式 功耗 20ma

- 2 为 modem-sleep 模式 功耗 70ma(在 sta 模式下连接 wif 才可以使用）睡眠模式仅在单 station 模式下生效，默认为 modem-sleep，详情参考 at 指令集。

- 9、恢复出厂设置（配网失败可以用这个指令）

- AT+RESTORE

- 10、打印 AP 的 mac

- AT+CIFSR

- 11、设置 STA 模式 MAC  地址

- AT+CIPSTAMAC="18:fe:35:98:d3:7b"

- 微信配网

- AT+CWSMARTSTART=2

- 还有很多关于 AT 指令的请大家参考官方AT指令文档

- 4A-ESP8266__AT Instruction Set__CN_v1.